/**

*  @brief : Programme de traitement d'un Module Connecté ESP32

*

*            Mise en oeuvre de classes en fichiers separes

*

*

*  @details: Programme en Objet

*

*  @author :cgil - @2026

*  @version : v3

*    separation du code HTML

*

*/

/**

* \details mode d'emploi

* Vérifions si votre base de données se remplit bien.

1 : Connectez votre PC/Smartphone au WiFi "SSID_GMC_MC01" et password "PWD_MC01"

2 : Ouvrez votre navigateur

allez sur : http://192.168.4.1

allez sur : http://192.168.4.1/api/status

3 : verifier le resultat en JSON

[

{"id_mesure":133,"date_creation":"2026-02-13 12:34:52","valeur_tdc":2150},

{"id_mesure":132,"date_creation":"2026-02-13 12:34:22","valeur_tdc":2480},

{"id_mesure":131,"date_creation":"2026-02-13 12:33:51","valeur_tdc":1870}

]

*/

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include "WebManager.h"

#include "setup_on.h"

#include "daoGmc.h"         //! Classe de gestion access BD

#include "mesure.h"         //! Classe mesure

/**

CONFIGURATION DU MODE RESEAU :

- Module en réseau étoile   AVEC SCMC

- Module en solo            SANS SCMC

*/

/**

\brief : Usage

En mode Solo :

WiFi : Votre PC doit maintenant se connecter au réseau WiFi "SSID_GMC_MC01".

Accès : Dans votre navigateur,

tapez http://192.168.4.1 (l'IP par défaut d'un ESP32 en mode Point d'Accès).

allez sur : http://192.168.4.1/api/status  JSON

Double usage : * Si vous allez sur /,

vous voyez un joli petit tableau (le HTML est généré par l'ESP,

code très court donc rapide à téléverser).

Si vous allez sur /get_data, vous avez toujours votre JSON.

Donc, si plus tard vous décidez d'allumer un SCMC,

ce dernier pourra toujours interroger le module sans rien changer !

*/

//! --- Configuration en Réseau avec cluster  ---

const char* ssid_gmc_scmc = "SSID_GMC_SCMC"; // Le MC se connecte au WiFi du SCMC

const char* pass_scmc= "PWD_SCMC";

//! --- Configuration en solo WiFi (Mode Indépendant / Gateway) ---

const char* ssid_gmc_mc01 = "SSID_GMC_MC01";

const char* pass_mc01 = "PWD_MC01";

/**

*  \brief : classe NetworkManagerGMC inline

*

*  @ classe de gestion du réseau SOLO ou en CLUSTER

*   --- IS_SOLO

*      SOLO    : "SSID_GMC_MC01" et password "PWD_MC01" sur 192.168.4.1

*      CLUSTER : "SSID_GMC_SCMC" et password "PWD_SCMC" sur 192.168.4.xx (10, 11, 12...)

*/

class NetworkManagerGMC {

public:

enum Mode { SOLO, CLUSTER };

void setup(Mode mode, const char* ssid, const char* pass, IPAddress local, IPAddress gateway, IPAddress subnet) {

if (mode == CLUSTER) {

Serial.println("Mode: CLUSTER (STA)");

WiFi.config(local, gateway, subnet);

WiFi.begin(ssid, pass);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nConnecté. IP: " + WiFi.localIP().toString());

} else {

Serial.println("Mode: SOLO (AP)");

WiFi.softAP(ssid, pass);

Serial.println("AP IP: " + WiFi.softAPIP().toString());

}

}

};

/** ======================================================

@brief INSTANCIATION & SERVEUR

======================================================

*/

/**

*  @brief : CHOIX DU MODE ICI :

*

*  @details --- IS_SOLO

*      true  : CONFIGURATION EN MODE SOLO ---

*      false : CONFIGURATION EN MODE POINT D'ACCÈS (GATEWAY) ---

*/

#define IS_SOLO true

/**

* @brief : Instance du serveur Web au port 80

*/

WebServer server(80);

/**

* @brief : Instance gestion reseau

*/

NetworkManagerGMC net;

/**

* @brief Instance Dao : base Sqlite

*/

DaoGMC dao("/littlefs/gmc.db");

WebManager webManager(server); // On instancie notre classe

/**

* @brief setup du programme

*/

void setup() {

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT);

Serial.begin(115200);

// Attente spécifique pour l'USB du S3

unsigned long start = millis();

while (!Serial && (millis() - start < 3000));

Serial.println("\n--- DEMARRAGE MC ---");

//! Actions au lancement (on) du setup

SetupOn setupOn;

setupOn.clignoterAuSetup();

setupOn.preparerMoniteurAuSetup(Serial);

setupOn.synchroniserHorlogeAuSetup();

// 1. Database

if (!dao.begin()) {

Serial.println("!!! ");

Serial.println("    DAO Error!");

Serial.println("!!!");

exit(-1);

}

// 2. Network

IPAddress local(192,168,4,10);

IPAddress gate(192,168,4,1);

IPAddress sub(255,255,255,0);

if (IS_SOLO) {

//!  \brief : --- CONFIGURATION EN MODE POINT D'ACCÈS (GATEWAY) ---

net.setup(NetworkManagerGMC::SOLO, "SSID_GMC_MC01", "PWD_MC01", local, gate, sub);

} else {

//!  @brief : --- CONFIGURATION EN MODE CLUSTER ---

net.setup(NetworkManagerGMC::CLUSTER, "SSID_GMC_SCMC", "PWD_SCMC", local, gate, sub);

}

//! Initialisation du gestionnaire Web

if (webManager.begin()) {

webManager.setupRoutes();

server.begin();

Serial.println("Serveur web prêt !");

}

}

void loop() {

digitalWrite(RGB_BUILTIN, HIGH); delay(500);

digitalWrite(RGB_BUILTIN, LOW); delay(500);

server.handleClient();

//! Simulateur qui enregistre toutes les 30 s des valeurs alea

static unsigned long lastUpdate = 0;

if (millis() - lastUpdate > 30000) {

int valeur_tdc_random = random(18, 26) * 100;  //! * 100 pour celcius

int valeur_tdc_centiemes_random = random(1, 9) * 10;

valeur_tdc_random += valeur_tdc_centiemes_random;

if ( !dao.accederTableMesure_ecrireUneMesure (valeur_tdc_random))

Serial.println("\n !! Erreur lors de la sauvegarde de la mesure en base");

lastUpdate = millis();

}

}

/*

void clignoterAuSetup() {

//! Pour voir qu'on demarre bien...

for (int i=0; i<5; i++) {

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT);

digitalWrite(RGB_BUILTIN, HIGH); delay(500);

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT);

digitalWrite(RGB_BUILTIN, LOW); delay(500);

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT);

}

digitalWrite(RGB_BUILTIN, HIGH);

}

void setup() {

clignoterAuSetup();

}

void loop() {

}

*/