# 🧠 MÉMO : Serveur Web ESP32-S3 & LittleFS (Linux)

### 1. 🛠️ Le Workflow Idéal (L'ordre des opérations)

Pour éviter les conflits de port (le fameux "Device Busy"), respecte toujours cet ordre :

- Modifier tes fichiers dans le dossier /data sur ton PC.

- Fermer le Moniteur Série de l'IDE Arduino.

- Lancer le script ./upload_web.sh.

- Relancer le Moniteur Série et faire un Reset sur la carte.

### 2. ⚠️ Les Problèmes et leurs Solutions

#### 🔴 Le port est bloqué (L'IDE ou le terminal gèle)

- Cause : Un processus (souvent l'IDE) utilise déjà le port /dev/ttyUSB0.

- Solution Radical :
Bash
sudo fuser -k /dev/ttyUSB0

Ensuite, débranche et rebranche l'ESP32 pour réinitialiser le driver USB.

#### 🔴 Le flash réussit, mais LittleFS est "VIDE"

- Cause : Le script écrit à une adresse (ex: 0x2B0000), mais le code Arduino cherche ailleurs (ex: 0x290000).

- Solution : Vérifier le Total LittleFS dans le moniteur série. Pour ton projet (partition ~1.4 Mo), l'adresse OBLIGATOIRE est :

  - 0x290000

#### 🔴 Erreur "mklittlefs" ou "esptool" introuvable

- Cause : Les chemins changent lors des mises à jour des outils ESP32.

- Solution : Utiliser la recherche dynamique dans le script (ce qu'on a fait avec find).

### 3. 📝 Rappel des Paramètres Critiques (GMC)

| Paramètre | Valeur | Pourquoi ? |
| --- | --- | --- |
| Vitesse (Baud) | 115200 | Évite de faire planter le driver USB Linux. |
| Adresse Flash | 0x290000 | Correspond à ta partition de ~1.4Mo. |
| Taille (Size) | 1441792 | Taille exacte du "contenant" sur l'ESP32. |
| Port | /dev/ttyUSB0 | Nom standard de ton ESP32 sur ton PC. |

### 4. 📂 Structure de ton Projet

Plaintext

mc_objets_separes/
├── mc_objets_separes.ino  # Ton code
├── data/                  # TON MIROIR (Ce qui est ici va sur l'ESP)
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── script.js
├── data.bin               # L'image générée (automatique)
└── upload_web.sh          # TON OUTIL MAGIQUE

### 🌟 Le conseil "Bonus"

Si un jour tu vois des caractères bizarres dans le Moniteur Série, vérifie deux choses :

- Que la vitesse est bien sur 115200 en bas à droite.

- Que tes formules mathématiques dans le code ou tes notes utilisent bien la syntaxe $$ pour LaTeX (comme tu me l'as demandé 😉), exemple : $$E = mc^2$$.

C'est gravé dans le marbre ! Tu es maintenant paré pour finir ton projet GMC. Une autre question sur le code ou l'interface ?