# Bibliothèque Preferences

### 1. C'est quoi "Preferences" techniquement ?

Sur l'ESP32, la bibliothèque Preferences est une surcouche (un "wrapper") d'un système appelé NVS (Non-Volatile Storage).

Au lieu de gérer un système de fichiers complet avec une table d'allocation (FAT ou LittleFS), le NVS utilise une petite portion dédiée de ta mémoire flash (souvent une partition de 16 Ko ou 20 Ko) pour stocker des couples Clé/Valeur.

### 2. La différence avec un fichier "à plat" (LittleFS)

| Caractéristique | Fichier à plat (LittleFS) | Preferences (NVS) |
| --- | --- | --- |
| Structure | Un bloc de texte brut. | Une mini base de données indexée. |
| Accès | Séquentiel (tu lis tout le fichier). | Aléatoire (tu vas direct à la "Clé"). |
| Robustesse | Sensible aux coupures (fichier corrompu). | Atomique (écriture sécurisée par transaction). |
| Usure Flash | Écrit souvent sur les mêmes secteurs. | Wear Leveling (répartit l'usure sur toute la zone). |

### 3. Comment ça marche dans ton code DaoGMC ?

Quand tu fais prefs.putInt("last_v", valeur), voici ce que l'ESP32 fait réellement :

- Recherche de la clé : Il parcourt l'index NVS pour trouver "last_v".

- Comparaison : Si la valeur est identique à celle déjà stockée, il n'écrit rien (pour protéger la durée de vie de la Flash).

- Écriture transactionnelle : S'il doit écrire, il marque l'ancienne valeur comme "effacée" et écrit la nouvelle dans un nouvel emplacement libre. Si le courant coupe pendant l'écriture, l'ancienne valeur reste valide. C'est pour ça que c'est beaucoup plus sûr que SQL pour un système embarqué.

### 4. Pourquoi on utilise un namespace ("gmc_storage") ?

Dans ton code, tu as défini : const char* _namespace = "gmc_storage";.

C'est comme si tu créais un dossier virtuel ou une table dans la mémoire. Cela permet de séparer les données. Par exemple :

- Le namespace "gmc_storage" contient tes mesures.

- Un autre namespace "wifi_prefs" pourrait contenir le SSID et le mot de passe.
Cela évite que deux parties de ton code n'écrasent la même clé par erreur.

### 5. Est-ce que c'est limité ?

Oui, et c'est là qu'il faut être vigilant pour ton projet :

- Taille des clés : Une clé (comme "last_v") ne peut pas dépasser 15 caractères.

- Nombre d'entrées : Tu ne peux pas stocker 10 000 mesures. Preferences est fait pour les états actuels (le dernier seuil, la dernière valeur de capteur, le nombre total de démarrages).

Résumé pour ton rapport : > "Pour le stockage des données de configuration et de la dernière mesure, nous avons remplacé SQLite par l'API Preferences de l'ESP32. Ce choix permet une gestion atomique des données (protection contre la corruption en cas de coupure) et réduit l'empreinte mémoire (RAM) tout en offrant une usure de la Flash optimisée par rapport à un simple fichier texte."

Est-ce que cette distinction entre "système de fichiers" et "stockage clé/valeur" est plus claire pour toi maintenant ?