📂 Dossier Technique : GMC

Projet : Gestion Modules Connectés avec Base de Données Distribuée.

Ce document récapitule l'organisation structurelle, réseau et logicielle du système. Ce dossier de synthèse présente l'Opération Gestion de Modules Connectés : Architecture Cluster SQL, conçu pour réaliser un prototype

## 1. Vision Globale de l'Architecture

L'architecture repose sur une division stricte en trois couches pour optimiser les ressources de l'ESP32 et garantir une cohérence SQL sur l'ensemble du système.

- Couche 1 (MC) : Production et stockage local (SQL).

- Couche 2 (SCMC) : Fédération du réseau et agrégation des données.

- Couche 3 (SM) : Visualisation haute performance (PHP/CSS/JS) sur PC/WAMP

La structure est  "Full HTTP/API" cloisonnée. Il faut séparer ainsi la donnée de la forme.

### 1. Le Schéma de Flux (Architecture en Cascade)

- Niveau 1 (MC - Module Connecté) : Produit et stocke la donnée localement.

- Niveau 2 (SCMC - Serveur Cluster) : Joue le rôle de "Passerelle". Il connaît les IP des MC et agrège leurs réponses.

- Niveau 3 (SM - Superviseur sur PC WAMP/PHP) : C'est ici qu'on met le "poids" (CSS, JS, Graphiques). Le PHP interroge le SCMC, récupère du JSON, et génère la page finale.

### 2. Synoptique des Entités

| Composant | Rôle Réseau | Rôle Data | Stockage |
| --- | --- | --- | --- |
| MC | AP (ou STA connectée au SCMC) | Serveur HTTP (API JSON) | LittleFS (Fichiers .json ou .db) |
| SCMC | AP (pour le PC) + Client HTTP | Proxy / Agrégateur | Cache temporaire (RAM) |
| SM | Superviseur des modules sur PC Client WiFi du SCMC | Visualisation & Dashboard | MySQL (optionnel pour historique long) |

## 2. Synoptique Réseau et Adressage

Le SCMC crée un "foyer" WiFi privé. Tous les autres éléments s'y connectent avec des adresses fixes pour éviter toute perte de contact. L'idée maîtresse ici est le découplage. L'ESP32 devient une API de données.

### 1. Le Schéma de Flux (Architecture en Cascade)

- Niveau 1 (MC - Module Connecté) : Produit et stocke la donnée localement.

- Niveau 2 (SCMC - Serveur Cluster) : Joue le rôle de "Passerelle". Il connaît les IP des MC et agrège leurs réponses.

- Niveau 3 (PC - WAMP/PHP) : C'est ici qu'on met le "poids" (CSS, JS, Graphiques). Le PHP interroge le SCMC, récupère du JSON, et génère la page finale.

### Schéma de la Topologie en Étoile

| Élément | Rôle WiFi | IP Fixe | URL d'accès |
| --- | --- | --- | --- |
| SCMC | Point d'Accès (AP) | 192.168.4.1 | http://192.168.4.1/cluster_data |
| MC 1 | ESP32 module connecté 1 | 192.168.4.10 | http://192.168.4.10/get_data |
| MC 2 | ESP32 module connecté 2 | 192.168.4.11 | http://192.168.4.11/get_data |
| SM (PC WAMP) | Station module superviseur | 192.168.4.50 | http://localhost/gmc/index.php |

## 3. Les Entités du Système

### A. Le Module Connecté (MC)

C'est l'unité de terrain.

- Capteur : Température (ex: DHT11/22).

- Base de Données : SQLite3 (Langage SQL identique à MySQL).

- Stockage : LittleFS (Mémoire Flash interne).

- Sortie : Serveur Web minimaliste renvoyant uniquement du JSON.

### B. Le Serveur de Cluster (SCMC)

C'est le chef d'orchestre.

- Réseau : Gère le SSID et le mot de passe du cluster.

- Intelligence : Il possède la liste des IPs des modules.

- Fonction : Il effectue des requêtes HTTP vers chaque MC, combine les réponses JSON dans un seul objet global.

### C. Le Dashboard ou Module de Supervision (MS)

C'est l'interface utilisateur.

- Moteur : PHP 8.x.

- Rôle : Il ne fait aucun calcul complexe, il "déballe" le JSON du SCMC et l'habille avec du HTML/CSS.

## 4. Flux de Données (Séquence d'interrogation)

- L'utilisateur ouvre la page sur son PC.

- Le PHP lance une requête CURL vers le SCMC.

- Le SCMC interroge successivement chaque MC (GET /get_data).

- Chaque MC exécute : SELECT * FROM mesures -> Conversion en JSON -> Envoi.

- Le SCMC fusionne les JSON : { "Module_1": [...], "Module_2": [...] }.

- Le PHP génère le tableau HTML final.

## 5. Aide-mémoire pour le déploiement

### 🛠️ Points de vigilance (Checklist)

- Bibliothèques Arduino : Assurez-vous d'avoir installé sqlite3 et ArduinoJson.

- Format SQL : SQLite utilise des types simplifiés (ex: REAL pour les nombres à virgule, TEXT pour les dates).

- Partitionnement : Lors du flashage de l'ESP32, bien choisir un schéma de partition qui laisse de la place pour "LittleFS" (ex: Default 4MB with spiffs/littlefs).

- WiFi : Le PC doit impérativement changer de réseau WiFi pour rejoindre celui du SCMC afin de pouvoir communiquer.

### 🔒 Sécurité et Confidentialité

- Réseau masqué : Le SSID du SCMC peut être configuré en "caché".

- Isolation : Le cluster n'est pas relié à la box internet de l'école/maison. C'est un circuit fermé "Air-gapped".

- Accès : Seul le PC possédant le mot de passe WiFi peut interroger le SCMC.

## II. Dossier Technique : Les Modules

### 1. Le MC (Module Connecté) : "L'Esclave Intelligent"

Pour éviter la lourdeur, le MC ne renvoie pas de HTML. Il répond à des requêtes HTTP GET par du JSON.

- Mini Base de Données :  LittleFS avec un fichier data.json ou une bibliothèque SQLite3 pour ESP32.

- Endpoints API :

  - GET /status : Renvoie l'état du module.

  - GET /data : Renvoie les dernières températures stockées :
{"sensor": "MC1", "temp": 22.5, "unit": "C", "timestamp": 17000000}

  - GET /raw : Renvoie une table HTML ultra-basique (pour debug rapide sans style).

### 2. Le SCMC (Serveur de Cluster) : "Le Hub"

C'est le composant le plus délicat. S'il doit être client de chaque MC, il doit pouvoir les contacter rapidement.

- Stratégie de communication : Le SCMC envoie une requête HTTP à l'IP de chaque MC.

- Format Pivot : Il reçoit les JSON des MC, les regroupe dans un tableau global et le sert au PC.

- Avantage : Le SCMC masque la complexité du cluster au PC. Le PC ne voit qu'une seule adresse IP (celle du SCMC).

### 3. Le Client Web (PC / WAMP) : "Le Visuel"

- Le fichier index.php sur votre WAMP utilise curl ou file_get_contents pour appeler le SCMC.

- La Forme : Vous stockez vos fichiers Bootstrap, Chart.js et images sur le disque dur du PC. L'affichage est instantané, car l'ESP32 n'envoie que quelques octets de texte (le JSON).

## III. Analyse de Faisabilité & Conseils "Cyber"

Le problème du Serveur Web sur chaque MC :

le CSS/JS est le poison de l'ESP32. En utilisant le format JSON, vous réduisez la charge de transmission de 95%.

### ⚙️ Optimisation du Prototype :

Utilisez la bibliothèque LittleFS. Au lieu d'une vraie base SQL complexe, créez un fichier texte structuré ainsi :

$$temp\_log = [ \{t: 21, h: 12h00\}, \{t: 22, h: 12h10\} ]$$

C'est très rapide à lire et à envoyer en HTTP.

### 🔒 Pourquoi c'est mieux que MQTT ?

- Pas de Broker : Moins de points de défaillance.

- Point à Point : La donnée ne transite que si elle est demandée (Pull au lieu de Push).

- Confidentialité : En restant en mode Point d'Accès (AP), le réseau est physiquement isolé d'Internet.

# Annexes

### 1. Le point technique : MySQL vs Microcontrôleurs

Directement et sans détour : Un serveur MySQL ne peut pas tourner à l'intérieur d'un ESP32. MySQL est un système de gestion de base de données (SGBD) lourd qui nécessite un système d'exploitation (Linux/Windows) et beaucoup de mémoire vive (RAM). L'ESP32, bien que puissant pour sa taille, n'a pas les ressources pour héberger un moteur MySQL complet.

La solution pour garder votre architecture identique :

On utilise SQLite.

C'est le "petit frère" de MySQL. Il utilise le même langage SQL (SELECT, INSERT, UPDATE). Pour vos étudiants, l'expérience sera identique : ils écriront des requêtes SQL. La structure des tables sera la même sur l'ESP32 et sur le PC (WAMP). C'est le standard industriel pour l'embarqué.

### 2. Le choix du JSON : Est-ce que ça va ?

Oui, c'est même indispensable. Le JSON n'est pas une base de données, c'est un format de transport.

- Le MC fait un SELECT * FROM temperature dans sa base SQL interne.

- Il transforme le résultat en JSON (un format texte léger).

- Le SCMC reçoit ce texte, et le PC (PHP) le décode pour l'afficher.

C'est la méthode la plus fiable pour que des systèmes différents se comprennent sans erreur de transmission.

### 3. Schéma d'Architecture et Synoptique

Voici comment organiser le réseau pour que le SCMC puisse interroger tout le monde. La configuration la plus stable est que le SCMC soit le point d'accès principal (Maître).

#### Plan d'adressage IP (Exemple) :

| Élément | Mode WiFi | Adresse IP | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| SCMC | AP (Point d'Accès) | 192.168.4.1 | Le Chef (Serveur pour le PC, Client pour les MC) |
| MC 1 | Station (connecté au SCMC) | 192.168.4.10 | Capteur + SQL local |
| MC 2 | Station (connecté au SCMC) | 192.168.4.11 | Capteur + SQL local |
| PC (WAMP) | Station (connecté au SCMC) | 192.168.4.50 | Affichage PHP / Dashboard |

### 4. Flux de données (Le scénario)

- Le PC (Navigateur) appelle la page PHP : http://localhost/dashboard.php.

- Le script PHP envoie une requête HTTP au SCMC (192.168.4.1).

- Le SCMC fait une boucle :

  - Il interroge MC 1 (http://192.168.4.10/get_data).

  - Il interroge MC 2 (http://192.168.4.11/get_data).

- Chaque MC exécute sa requête SQL interne, génère un JSON et répond.

- Le SCMC compile les réponses et renvoie un gros JSON au PC.

- Le PHP décode tout et affiche un joli tableau ou un graphique.

### 5. Pourquoi cette architecture est robuste ?

- Indépendance : Si le SCMC tombe, chaque MC continue de stocker ses données dans sa propre base SQL.

- Transparence : Le PC ne connaît qu'une seule adresse (le SCMC), ce qui simplifie le code PHP.

- Sécurité : Aucun message ne sort du réseau WiFi privé créé par le SCMC.

Codage avec SQLite  :

- Le code C++ (ESP32) pour le MC (Serveur HTTP + SQLite).

- Le code C++ (ESP32) pour le SCMC (Client HTTP + Agrégateur).

- Le script PHP pour WAMP.