Module Serveur Cluster de MC (SCMC)

C'est la pièce maîtresse du réseau. Son rôle est double :

- Côté Réseau : Il crée le réseau WiFi (Point d'Accès) auquel les MC et le PC se connectent.

- Côté Données : Il agit comme un agrégateur. Quand on lui demande les données, il va "moissonner" les JSON de chaque MC, les regrouper, et servir le tout au PC.

### 📝 Code C++ pour le Module SCMC

Ce code transforme l'ESP32 en une passerelle intelligente (Gateway).

C++

#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <ArduinoJson.h>

// --- Configuration du Point d'Accès (AP) ---
const char* ap_ssid = "SSID_SCMC";
const char* ap_password = "PWD_SCMC";

// --- Liste des IPs des Modules Connectés (MC) ---
// Dans un proto simple, on fixe les IPs des MC
const char* mc_ips[] = {"192.168.4.10", "192.168.4.11"};
const int num_mcs = 2;

WebServer server(80);

// --- Fonction pour aller chercher les données sur un MC spécifique ---
String fetchMCData(const char* ip) {
    HTTPClient http;
    String url = "http://" + String(ip) + "/get_data";
    http.begin(url);
    int httpCode = http.GET();
    
    String payload = "[]"; 
    if (httpCode == HTTP_OK) {
        payload = http.getString();
    } else {
        Serial.printf("Erreur sur le module %s : %d\n", ip, httpCode);
    }
    http.end();
    return payload;
}

// --- Handler : Agrégation de toutes les données du cluster ---
void handleClusterData() {
    // On crée un gros document JSON pour regrouper tout le monde
    DynamicJsonDocument globalDoc(8192); // Taille à adapter selon le nombre de données
    JsonObject root = globalDoc.to<JsonObject>();

    for (int i = 0; i < num_mcs; i++) {
        String jsonFromMC = fetchMCData(mc_ips[i]);
        
        // On parse le JSON reçu du MC pour l'insérer dans le JSON global
        DynamicJsonDocument mcDoc(2048);
        deserializeJson(mcDoc, jsonFromMC);
        
        String key = "Module_" + String(i + 1);
        root[key] = mcDoc.as<JsonArray>();
    }

    String response;
    serializeJson(globalDoc, response);
    server.send(200, "application/json", response);
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // 1. Configuration de l'ESP32 en mode Point d'Accès
    WiFi.softAP(ap_ssid, ap_password);
    IPAddress IP = WiFi.softAPIP();
    Serial.print("Point d'Accès créé. IP du SCMC: ");
    Serial.println(IP); // Par défaut 192.168.4.1

    // 2. Routes du serveur SCMC
    server.on("/cluster_data", handleClusterData);
    
    // Route de bienvenue (Optionnel)
    server.on("/", []() {
        server.send(200, "text/plain", "Serveur SCMC operationnel. Interrogez /cluster_data");
    });

    server.begin();
    Serial.println("Serveur SCMC prêt.");
}

void loop() {
    server.handleClient();
}

### 💡 Analyse du fonctionnement pour le prototype

- L'Isolation : Le SCMC crée sa propre "île" WiFi. C'est parfait pour la confidentialité : aucune donnée ne sort de ce périmètre physique.

- L'Agrégation : Au lieu que le PC (WAMP) fasse 10 requêtes pour 10 modules, il n'en fait qu'une seule au SCMC. Le SCMC s'occupe de la corvée d'aller interroger chaque MC.

- Le format JSON : Comme vous le voyez, le SCMC ne change pas la structure. Il prend le tableau d'objets du MC1, celui du MC2, et les range dans un grand tiroir appelé Module_1, Module_2, etc.

### 🔧 Conseil pour vos étudiants (Adresses IP) :

Pour que cela fonctionne du premier coup, il faut que les modules MC aient des IPs fixes (statiques). Dans le code du MC (que nous avons vu précédemment), on peut ajouter ceci juste avant WiFi.begin :

C++

IPAddress local_IP(192.168.4.10); // L'IP voulue pour ce MC
IPAddress gateway(192.168.4.1);   // L'IP du SCMC
IPAddress subnet(255.255.255.0);
WiFi.config(local_IP, gateway, subnet);

### Prochaine étape : Le PC (WAMP / PHP)

Maintenant que nos ESP32 sont prêts à discuter en SQL et JSON :

- Les MC stockent et servent le JSON.

- Le SCMC regroupe les JSON.

Voulez-vous que je vous prépare le code PHP pour le PC ? Ce script sera installé sur WAMP, interrogera http://192.168.4.1/cluster_data et affichera enfin les résultats dans un tableau propre avec un peu de CSS pour que ce soit présentable.