/**

*  \brief : Programme de traitement d'un Module Connecté ESP32

*

*

*  \details: Programme en Objet

*

* \author :cgil - @2026

*/

/**

* \details mode d'emploi

* Vérifions si votre base de données se remplit bien.

1 : Connectez votre PC/Smartphone au WiFi "SSID_GMC_MC01" et password "PWD_MC01"

2 : Ouvrez votre navigateur

allez sur : http://192.168.4.1/get_data

3 : verifier le resultat en JSON

[

{"id":1, "temp":24.5, "hum":50, "date":"2026-02-06 11:45"},

{"id":2, "temp":24.6, "hum":51, "date":"2026-02-06 11:46"}

]

*/

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <sqlite3.h>

#include <FS.h>

#include <LittleFS.h>

#include <ArduinoJson.h>

/**

CONFIGURATION DU MODE RESEAU :

- Module en réseau étoile   AVEC SCMC

- Module en solo            SANS SCMC

*/

/**

\brief : Usage

En mode Solo :

WiFi : Votre PC doit maintenant se connecter au réseau WiFi "SSID_GMC_MC01".

Accès : Dans votre navigateur,

tapez http://192.168.4.1 (l'IP par défaut d'un ESP32 en mode Point d'Accès).

Double usage : * Si vous allez sur /,

vous voyez un joli petit tableau (le HTML est généré par l'ESP,

code très court donc rapide à téléverser).

Si vous allez sur /get_data, vous avez toujours votre JSON.

Donc, si plus tard vous décidez d'allumer un SCMC,

ce dernier pourra toujours interroger le module sans rien changer !

*/

// --- Configuration en Réseau avec cluster  ---

const char* ssid_gmc_scmc = "SSID_GMC_SCMC"; // Le MC se connecte au WiFi du SCMC

const char* pass_scmc= "PWD_SCMC";

// --- Configuration en solo WiFi (Mode Indépendant / Gateway) ---

const char* ssid_gmc_mc01 = "SSID_GMC_MC01";

const char* pass_mc01 = "PWD_MC01";

// ======================================================

// CLASSE 1 : DatabaseManager (DAO)

// ======================================================

class DatabaseManager {

private:

sqlite3 *db;

const char* _dbName;

public:

DatabaseManager(const char* name) : _dbName(name), db(nullptr) {}

bool begin() {

if (!LittleFS.begin(true)) return false;

sqlite3_initialize();

if (sqlite3_open(_dbName, &db) != SQLITE_OK) return false;

const char* sql = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS mesures (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, valeur REAL, date TEXT);";

return execute(sql);

}

bool execute(const char* sql) {

char *zErrMsg = 0;

int rc = sqlite3_exec(db, sql, NULL, NULL, &zErrMsg);

if (rc != SQLITE_OK) {

Serial.printf("SQL Error: %s\n", zErrMsg);

sqlite3_free(zErrMsg);

return false;

}

return true;

}

sqlite3* getDb() { return db; }

};

/**

*  \brief : classe NetworkManagerGMC

*

*  classe de gestion du réseau SOLO ou en CLUSTER

*/

class NetworkManagerGMC {

public:

enum Mode { SOLO, CLUSTER };

void setup(Mode mode, const char* ssid, const char* pass, IPAddress local, IPAddress gateway, IPAddress subnet) {

if (mode == CLUSTER) {

Serial.println("Mode: CLUSTER (STA)");

WiFi.config(local, gateway, subnet);

WiFi.begin(ssid, pass);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nConnecté. IP: " + WiFi.localIP().toString());

} else {

Serial.println("Mode: SOLO (AP)");

WiFi.softAP(ssid, pass);

Serial.println("AP IP: " + WiFi.softAPIP().toString());

}

}

};

// ======================================================

// CLASSE 3 : MeasureModel

// ======================================================

class MeasureModel {

public:

static void save(DatabaseManager &dao, float value) {

String sql = "INSERT INTO mesures (valeur, date) VALUES (" + String(value) + ", datetime('now'));";

dao.execute(sql.c_str());

}

static String getAllAsJSON(DatabaseManager &dao, int limit = 10) {

DynamicJsonDocument doc(2048);

JsonArray root = doc.to<JsonArray>();

sqlite3_stmt *res;

String query = "SELECT * FROM mesures ORDER BY id DESC LIMIT " + String(limit) + ";";

if (sqlite3_prepare_v2(dao.getDb(), query.c_str(), -1, &res, NULL) == SQLITE_OK) {

while (sqlite3_step(res) == SQLITE_ROW) {

JsonObject obj = root.createNestedObject();

obj["id"] = sqlite3_column_int(res, 0);

obj["temp"] = sqlite3_column_double(res, 1);

obj["date"] = (const char*)sqlite3_column_text(res, 2);

}

}

sqlite3_finalize(res);

String output;

serializeJson(doc, output);

return output;

}

static String getLatestHTML(DatabaseManager &dao) {

String html = "<tr><th>ID</th><th>Valeur</th><th>Date</th></tr>";

sqlite3_stmt *res;

if (sqlite3_prepare_v2(dao.getDb(), "SELECT * FROM mesures ORDER BY id DESC LIMIT 5;", -1, &res, NULL) == SQLITE_OK) {

while (sqlite3_step(res) == SQLITE_ROW) {

html += "<tr><td>" + String(sqlite3_column_int(res, 0)) + "</td>";

html += "<td>" + String(sqlite3_column_double(res, 1)) + " °C</td>";

html += "<td>" + String((const char*)sqlite3_column_text(res, 2)) + "</td></tr>";

}

}

sqlite3_finalize(res);

return html;

}

};

// ======================================================

// INSTANCIATION & SERVEUR

// ======================================================

// CHOIX DU MODE ICI :

#define IS_SOLO true

DatabaseManager dao("/littlefs/chantier.db");

NetworkManagerGMC net;

WebServer server(80);

void handleRoot() {

String page = "<html><head><meta charset='UTF-8'><style>body{font-family:sans-serif;text-align:center;}table{margin:auto;border-collapse:collapse;}td,th{border:1px solid #333;padding:10px;}</style></head><body>";

page += "<h1>Module Indépendant</h1><table border='1'>" + MeasureModel::getLatestHTML(dao) + "</table>";

page += "<script>setTimeout(function(){location.reload();}, 5000);</script></body></html>";

server.send(200, "text/html", page);

}

void handleJSON() {

server.send(200, "application/json", MeasureModel::getAllAsJSON(dao));

}

void setup() {

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT); // Sur S3, c'est souvent une LED RGB

digitalWrite(RGB_BUILTIN, HIGH); // On l'allume tout de suite

Serial.begin(115200);

// Attend que le moniteur série soit ouvert (max 10 secondes)

uint32_t startTime = millis();

while (!Serial && (millis() - startTime < 10000)) {

delay(10);

}

Serial.println("\n--- 1. CONNEXION ETABLIE AVEC LE MONITEUR SERIE---");

delay(2000); // Petite pause de confort

Serial.println("--- 2. LANCEMENT DU SYSTEME ---");;

// 1. Database

if (!dao.begin()) Serial.println("DAO Error!");

// 2. Network

IPAddress local(192,168,4,10);

IPAddress gate(192,168,4,1);

IPAddress sub(255,255,255,0);

if (IS_SOLO) {

/**

*  \brief : --- CONFIGURATION EN MODE POINT D'ACCÈS (GATEWAY) ---

*/

net.setup(NetworkManagerGMC::SOLO, "SSID_GMC_MC01", "PWD_MC01", local, gate, sub);

// --- Routes ---

server.on("/", handleRoot);

} else {

/**

*  \brief : --- CONFIGURATION EN MODE CLUSTER ---

*/

net.setup(NetworkManagerGMC::CLUSTER, "SSID_GMC_SCMC", "PWD_SCMC", local, gate, sub);

}

server.on("/get_data", handleJSON);

server.begin();

}

/**

*   Phase d'initialisation avant le loop

*

*   // *** BLOC D'INITIALISATION LENT (s'exécute une seule fois) ***

*/

/*bool initialisationComplete = false;

void setupLent(){

if (!initialisationComplete) {

// *** BLOC D'INITIALISATION LENT (s'exécute une seule fois) ***

Serial.println("-> DEBUT DE LA PHASE D'INITIALISATION LENTE (dans la loop)");

// 1. Initialisation Audio (DFPlayer)

//Serial.println("-> INIT Audio (DFPlayer)...");

//audio.initialiser(admin.volumeMP3);

// 2. Initialisation DAO (SD/SQLite)

Serial.println("-> INIT DAO (SD/SQLite)...");

//dao.initialiserSGBD();

// 3. Démarrage du WiFi (le plus lent)

Serial.println("-> INIT WiFi (Point d'accès)...");

//admin.demarrerWiFi();

// 4. Démarrage du Serveur Web

Serial.println("-> INIT Serveur Web et routes...");

//serveurWeb.setupRoutes();

// Marqueur de fin

initialisationComplete = true;

Serial.println("--- 4. INITIALISATION COMPLETE ---");

Serial.println("   -> IP Serveur : " + String(WiFi.softAPIP()));

Serial.println("   -> Le système est opérationnel.");

}

}  // initAvantLoop    ()

*/

void loop() {

server.handleClient();

// *** BLOC D'INITIALISATION LENT (s'exécute une seule fois) ***

//setupLent();

static unsigned long lastUpdate = 0;

if (millis() - lastUpdate > 30000) {

MeasureModel::save(dao, random(180, 260) / 10.0);

lastUpdate = millis();

}

}