/**

*  \brief : Programme de traitement d'un Module Connecté ESP32

*

*            Mise en oeuvre de classes en fichiers separes

*

*

*  \details: Programme en Objet

*

* \author :cgil - @2026

*/

/**

* \details mode d'emploi

* Vérifions si votre base de données se remplit bien.

1 : Connectez votre PC/Smartphone au WiFi "SSID_GMC_MC01" et password "PWD_MC01"

2 : Ouvrez votre navigateur

allez sur : http://192.168.4.1

allez sur : http://192.168.4.1/get_data

3 : verifier le resultat en JSON

[

{"id":1, "temp":24.5, "hum":50, "date":"2026-02-06 11:45"},

{"id":2, "temp":24.6, "hum":51, "date":"2026-02-06 11:46"}

]

*/

#include <WiFi.h>

#include <WebServer.h>

#include <ArduinoJson.h>

#include "daoGmc.h"         //! Classe de gestion access BD

#include "mesure.h"         //! objet mesure

/**

CONFIGURATION DU MODE RESEAU :

- Module en réseau étoile   AVEC SCMC

- Module en solo            SANS SCMC

*/

/**

\brief : Usage

En mode Solo :

WiFi : Votre PC doit maintenant se connecter au réseau WiFi "SSID_GMC_MC01".

Accès : Dans votre navigateur,

tapez http://192.168.4.1 (l'IP par défaut d'un ESP32 en mode Point d'Accès).

Double usage : * Si vous allez sur /,

vous voyez un joli petit tableau (le HTML est généré par l'ESP,

code très court donc rapide à téléverser).

Si vous allez sur /get_data, vous avez toujours votre JSON.

Donc, si plus tard vous décidez d'allumer un SCMC,

ce dernier pourra toujours interroger le module sans rien changer !

*/

// --- Configuration en Réseau avec cluster  ---

const char* ssid_gmc_scmc = "SSID_GMC_SCMC"; // Le MC se connecte au WiFi du SCMC

const char* pass_scmc= "PWD_SCMC";

// --- Configuration en solo WiFi (Mode Indépendant / Gateway) ---

const char* ssid_gmc_mc01 = "SSID_GMC_MC01";

const char* pass_mc01 = "PWD_MC01";

/**

*  \brief : classe NetworkManagerGMC inline

*

*  classe de gestion du réseau SOLO ou en CLUSTER

*/

class NetworkManagerGMC {

public:

enum Mode { SOLO, CLUSTER };

void setup(Mode mode, const char* ssid, const char* pass, IPAddress local, IPAddress gateway, IPAddress subnet) {

if (mode == CLUSTER) {

Serial.println("Mode: CLUSTER (STA)");

WiFi.config(local, gateway, subnet);

WiFi.begin(ssid, pass);

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }

Serial.println("\nConnecté. IP: " + WiFi.localIP().toString());

} else {

Serial.println("Mode: SOLO (AP)");

WiFi.softAP(ssid, pass);

Serial.println("AP IP: " + WiFi.softAPIP().toString());

}

}

};

// ======================================================

// CLASSE MesureModele

// ======================================================

class MesureModele {

public:

static String getAllAsJSON(DaoGMC &dao, int limit = 10) {

// 1. Récupération des données (via le DAO)

std::vector<Mesure> liste = dao.accederTableMesure_lireDesMesures(limit);

// 2. Préparation du document JSON

// Pour un ESP32-S3, 1024 ou 2048 octets c'est "indolore"

DynamicJsonDocument doc(2048);

JsonArray array = doc.to<JsonArray>();

// 3. Mapping des objets Mesure vers le JSON

for (const auto& m : liste) {

JsonObject obj = array.createNestedObject();

obj["id_mesure"]   = m.getIdMesure();

obj["date_creation"] = m.getDateCreation();

obj["valeur_tdc"] = m.getValeurTdc();

}

// 4. Sérialisation en String

String output;

serializeJson(doc, output);

return output;

}

static String getLatestHTML(DaoGMC &dao) {

// 1. On utilise le DAO pour récupérer les 5 derniers objets Mesure

std::vector<Mesure> liste = dao.accederTableMesure_lireDesMesures(5);

String valeur_tdcStr = "";

// 2. On prépare l'entête du tableau

String html = "<tr><th>ID</th><th>Date création</th><th>T° en celsius</th></tr>";

// 3. Si la liste est vide, on peut mettre un message

if (liste.empty()) {

return "<tr><td colspan='3'>Aucune donnée enregistrée</td></tr>";

}

// 4. On boucle sur le vecteur pour construire les lignes

for (const auto& m : liste) {

html += "<tr>";

html += "<td>" + String(m.getIdMesure()) + "</td>";

html += "<td>" + m.getDateCreation() + "</td>";

int entiereValeurTdc = m.getValeurTdc() / 100;

int decimaleValeurTdc = m.getValeurTdc() % 100;

valeur_tdcStr = String(entiereValeurTdc) + ",";

valeur_tdcStr +=(decimaleValeurTdc < 10 ? "0" : "") + String(decimaleValeurTdc);

html += "<td>" + String(valeur_tdcStr) + " °C</td>";

html += "</tr>";

}

return html;

}

};

// ======================================================

// INSTANCIATION & SERVEUR

// ======================================================

// CHOIX DU MODE ICI :

#define IS_SOLO true

WebServer server(80);

NetworkManagerGMC net;

DaoGMC dao("/littlefs/gmc.db");

/**

* @brief creation page web root

*/

void handleRoot() {

// 1. On commence la page

String page = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";

page += "<style>body{font-family:sans-serif;text-align:center;} ";

page += "table{margin:auto;border-collapse:collapse;} ";

page += "td,th{border:1px solid #333;padding:10px;} .empty{color:gray;font-style:italic;}";

page += "</style></head><body>";

page += "<h1>Module SCMC - Temps Réel</h1>";

// 2. On récupère le contenu HTML généré par le modèle

String tableauContent = MesureModele::getLatestHTML(dao);

if (tableauContent == "") {

page += "<p class='empty'>En attente de la première mesure...</p>";

} else {

page += "<table border='1'>" + tableauContent + "</table>";

}

// 3. Script d'auto-refresh (15 secondes)

page += "<script>setTimeout(function(){location.reload();}, 15000);</script>";

page += "</body></html>";

server.send(200, "text/html", page);

}

//! version Pro

void handleJSON() {

server.send(200, "application/json", MesureModele::getAllAsJSON(dao));

}

void synchroniserHeureCompilation() {

struct tm tm_compile;

// On récupère les macros de compilation __DATE__ et __TIME__

// Format : "Feb  6 2026" et "12:34:56"

if (strptime(__DATE__ " " __TIME__, "%b %d %Y %H:%M:%S", &tm_compile)) {

time_t t = mktime(&tm_compile);

struct timeval tv = { .tv_sec = t, .tv_usec = 0 };

settimeofday(&tv, NULL);

Serial.println(">>> Horloge ESP32 calée sur l'heure du PC !");

}

}

/**

* @brief setup du programme

*/

void setup() {

//! Pour voir qu'on demarre bien...

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(RGB_BUILTIN, HIGH); delay(1000);

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(RGB_BUILTIN, LOW); delay(1000);

pinMode(RGB_BUILTIN, OUTPUT); digitalWrite(RGB_BUILTIN, HIGH);

Serial.begin(115200);

Serial.println("Serial.begin(115200)...");

// Attend que le moniteur série soit ouvert (max 10 secondes)

uint32_t startTime = millis();

while (!Serial && (millis() - startTime < 10000)) {

delay(200);

Serial.println("while (!Serial && (millis() - startTime < 10000)...");

}

Serial.println("\n--- 1. CONNEXION MONITEUR SERIE---");  delay(2000);

Serial.println("\n--- 2. LANCEMENT DU SYSTEME ... ");

// 0 : On appelle la synchro AVANT de lancer la base de données

synchroniserHeureCompilation();

// 1. Database

if (!dao.begin()) {

Serial.println("!!! ");

Serial.println("    DAO Error!");

Serial.println("!!!");

exit(-1);

}

// 2. Network

IPAddress local(192,168,4,10);

IPAddress gate(192,168,4,1);

IPAddress sub(255,255,255,0);

if (IS_SOLO) {

/**

*  \brief : --- CONFIGURATION EN MODE POINT D'ACCÈS (GATEWAY) ---

*/

net.setup(NetworkManagerGMC::SOLO, "SSID_GMC_MC01", "PWD_MC01", local, gate, sub);

// --- Routes ---

server.on("/", handleRoot);

} else {

/**

*  \brief : --- CONFIGURATION EN MODE CLUSTER ---

*/

net.setup(NetworkManagerGMC::CLUSTER, "SSID_GMC_SCMC", "PWD_SCMC", local, gate, sub);

}

//! Version PRO :

//!   server.on("/get_data", handleJSON);

//! Version Moderne :

server.on("/get_data", []() {

String payload = MesureModele::getAllAsJSON(dao, 10);

server.send(200, "application/json", payload);

});

server.begin();

}

void loop() {

server.handleClient();

//! Simulateur qui enregistre toutes les 30 s des valeurs alea

static unsigned long lastUpdate = 0;

if (millis() - lastUpdate > 30000) {

int valeur_tdc_random = random(18, 26) * 100;  //! * 100 pour celcius

int valeur_tdc_centiemes_random = random(1, 9) * 10;

valeur_tdc_random += valeur_tdc_centiemes_random;

if ( !dao.accederTableMesure_ecrireUneMesure (valeur_tdc_random))

Serial.println("\n !! Erreur lors de la sauvegarde de la mesure en base");

lastUpdate = millis();

}

}

//! ----------------- Pour Debug

/**

*  Tests pour afficher des mesures

*/

/*

void afficherListeMesures() {

// 1. On récupère la liste des 10 dernières mesures

std::vector<Mesure> mesMesures = dao.accederTableMesure_lireDesMesures(10);

Serial.println("--- AFFICHAGE DES MESURES ---");

// 2. On parcourt le vecteur (liste)

// "m" devient tour à tour chaque objet Mesure contenu dans le vecteur

for (const auto& m : mesMesures) {

Serial.print("ID: "); Serial.print(m.getIdMesure());

Serial.print(" | Date: "); Serial.print(m.getDateCreation());

Serial.print(" | Temp C° : "); Serial.println(m.getValeurTdc());

}

Serial.println("-----------------------------");

}

*/